数据处理单元

光纤探头

光纤

玻璃熔窑、流道专用测温仪---------IMPAC  IS 50-LO/GL

德国impac红外测温仪-----impac中国服务中心

数字式红外测温仪，配备专为玻璃工业测温而设计的光纤测头。

- 测温范围：600-1800℃

- 响应波段：0.8-1.0微米

- 高精度（0.3%+1）℃

- 无需水冷，探头及光纤最高可承受250℃

- 光纤长度可选，5m，10m，30m

- 二线制设计，易于安装

- 配有测试电流输出，方便检测电路

- 集成式空气吹扫附件，清扫镜头，降低温度

- 防护标准IP 65

IS 50-LO/GL测温仪专为玻璃工业测温而设计，主要用于玻璃熔炉、工作端、前炉及供料器等玻璃生产线各工位上玻璃的温度测量。此外，该测温仪还可用于测量再生器和熔炉中砖块的温度。

IS 50-LO/GL配备了一根坚固耐用的光纤（最长可达30米），在无制冷的条件下最高可以耐250°C的环境温度。

IS 50-LO/GL是一款采用双线技术的数字式测温仪，采用数字信号处理电子技术，具有高精度、连接简便的特点，只需两根线连接。

辐射率可在设备上进行调节，此外，任一温度子区间以及响应时间也可通过服务接口进行设置。该仪器还配置有测试功能，可以检查仪器连接正确与否。

应用：专为玻璃工业测温而设计（------impac中国服务中心）

IS 50-LO/GL光纤测温仪结构图

处理器                        光纤                          探头

电气连接示意图

技术参数

测温范围        600~1800℃ 测温范围可调

最小可调至51℃

光谱响应        0.8 ... 1.1 µm

探测器类型      硅光二极管

数据处理        数字式

精度            T<1500℃：测量值的±0.3%+1℃

T>1500℃：测量值的±0.5%+1℃

重复性          测量值的0.1%+1℃

辐射率          0.05—1.00   可调

响应时间        0.25s

输出            4—20MA线性电流

电源            24V DC±25%  最大波动50MV

接口            RS232

参数设置        辐射率、测试电流12mA

工作温度        光学探头           250℃

光学导线（光纤）   250℃

处理器           0—70℃

存储温度        -20—70℃

数据处理单元    铝铸外壳   125mm x80mm x57mm

密封等级        IP65  DIN40050

CE              符合欧盟电气标准

IS 8 pro便携式测温仪

产品性能

- 测温范围：600—1800℃

- 响应时间：1ms，高精度0.4%+1℃

- 响应波段：0.78-1.1微米

- 清晰的目镜瞄准，方便锁定测温目标

- 三处测量温度显示

- 大容量数据存储（4000个值），用于后续数据

分析

- 配有可开启的墨绿色滤光片

- 适于恶劣环境的坚固铝质外壳

- 电池盒通过螺丝固定，坚固耐用

- 防护标准IP52

- 重要应用领域：窑炉测温

产品优点

- 安全、方便使用

- 铝制外壳，在恶劣环境下长期使用

- 电池盒通过螺丝固定，坚固耐用

- 防止任何灰尘和水汽进入，密封性能好

- 快速响应时间，最大化提高生产效率

- 测温视野清晰

- 良好的售后

| 温度范围 | IS 8 pro： 600 - 1800°C (MB 18) 750 - 2500°C (MB 25) IGA 8 pro: 250 - 1600°C (MB 16) IS 8-GS pro: 1000 - 2000°C (MB 20) |
| --- | --- |
| 温度系数: | 读数的0.01% / K, (Tamb .=23°C) |
| 测量波段: | 0.78 - 1.1μm |
| 绝对精度: | 读数的0.4%+ 1°C |
| 重复精度: | 读数的0.1% 或 0.8°C |
| 分辨率: | LED内: 1°C/°F; LED外: 0.1°低于1000°C/°F,高出: 1°; LCD: 1°C/°F |
| 响应时间 t90: | 1 ms (IS 8-GS pro: 0.5 s) |
| 发射率: | 10-100%内可调，调幅: 0.1% |
| 测量功能: | 正常（正常温度测量），最大值（最大值测量），平均值（平均温度） |
| 数据存储: | 4000值，存储: 测量值、数据、时间、参数、辐射率、温度单位 |
| 存储间隔： | 0.001 s; 0.02 s; 0.1 s; 1 s; 10 s; 100 s; 500 s |
| 瞄准方式: | 优化目视取景器，屈光度校准,近视、远视调节 |
| 防护等级: | IP52（外壳，不含手柄和电池盒） |
| 工作温度: | 0...50°C |
| 存放温度: | -10...65°C |
| 三脚架螺纹: | 3/8” |
| 外壳: | 铝. 手柄: 聚酰胺 |
| CE-标志: | 符合欧盟相关标准（impac中国服务中心） |